MFK GeoMeasure

Terepi geoinformatikai és geodéziai adatgyűjtő alkalmazás

Műszaki és funkcionális dokumentáció

1. Az alkalmazás bemutatása

Az MFK GeoMeasure egy mobil eszközökre fejlesztett terepi geoinformatikai és geodéziai adatgyűjtő alkalmazás, amely az okostelefonok beépített helymeghatározási és érzékelési lehetőségeit korszerű geodéziai számítási és térinformatikai funkciókkal ötvözi.

Az alkalmazás elsődleges célja, hogy a terepi adatgyűjtés, a geodéziai számítások, a térképi megjelenítés, a navigáció és a gyakorlati oktatás egyetlen, egységes rendszerben legyen elérhető.

A fejlesztés egyik alapelve az offline-first működés, amely lehetővé teszi az alkalmazás használatát internetkapcsolat nélküli környezetben is. Ez különösen fontos terepi, erdős vagy hegyvidéki mérési környezetben, ahol a mobilhálózati lefedettség korlátozott lehet.

Az alkalmazás jelenlegi funkcionalitása három fő terület köré épül:

- terepi geoinformatikai és geodéziai adatgyűjtés,

- geodéziai számítások és navigáció,

- mérnökgeodéziai oktatást támogató interaktív feladatgenerálás.

2. Terepi adatgyűjtés és geometriai objektumok rögzítése

Az MFK GeoMeasure lehetővé teszi pontszerű, vonalas és területi objektumok terepi rögzítését. A mérési folyamat során a felhasználó folyamatos visszajelzést kap a helymeghatározás minőségéről és az aktuálisan rögzített geometria állapotáról.

2.1. Pontfelvétel

A pontok rögzítésére két eltérő mérési mód áll rendelkezésre.

Gyors rögzítés

A Fast Record mód a GNSS-vevő aktuális pozícióját egyetlen mérési eseményként rögzíti. A módszer előnye a gyors adatgyűjtés, ezért elsősorban olyan terepi feladatoknál alkalmazható, ahol nagy számú objektum gyors felvétele fontos.

A rendszer a pozíció mellett a GNSS által szolgáltatott pontossági információt is kezeli, így a felhasználó számára az aktuális mérési bizonytalanság is megjeleníthető.

Átlagolt statikus mérés

Az Averaged mérési mód több GNSS-mintát gyűjt össze egy meghatározott mérési idő alatt, legfeljebb 30 másodpercig, illetve a célpontosság eléréséig.

A végleges pozíció az egyes mérési minták pontossági jellemzőinek figyelembevételével, súlyozott átlagolással kerül meghatározásra. A súlyozás alapját az egyes mérési hibák négyzete képezi.

A mérés közben a rendszer folyamatos statisztikai visszajelzést biztosít, valamint digitális libellát jelenít meg, amely segíti a készülék megfelelő, függőleges helyzetének beállítását.

2.2. Vonalas és poligonális objektumok rögzítése

Vonalak és poligonok felvételekor a geometria inkrementális töréspont-felvétellel épül fel.

A felhasználó a terepen haladva minden releváns töréspontnál új mérési pontot rögzíthet. A töréspontok rögzítése történhet gyors vagy átlagolt mérési módszerrel is.

A mérés során a térképi nézetben valós időben megjelenik a kialakuló geometria. A már rögzített töréspontokat szaggatott piros vonal köti össze, amelyhez a pillanatnyi GNSS-pozíció is kapcsolódik.

Ez lehetővé teszi, hogy a felhasználó már mérés közben ellenőrizze a felvett geometria helyzetét és alakját.

A mérés lezárásakor az alkalmazás automatikusan kiszámítja:

- vonal esetén a teljes geometriai hosszúságot méterben,

- poligon esetén a területet négyzetméterben,

- valamint a területet hektárban.

3. GNSS-jelfeldolgozás és helymeghatározás

3.1. Kalman-szűrés

Az alkalmazás jelenlegi verziójában ténylegesen működő GpsKalmanFilter biztosítja a GNSS-pozíciók térbeli stabilizálását.

A helymeghatározási adatfolyam minden új pozícióját a szűrő dolgozza fel. A szűrés figyelembe veszi a GNSS-vevő által szolgáltatott pontossági értéket, amely a mérési zaj becslésének alapjául szolgál.

A módszer célja a rövid idejű GPS-ugrások és a lassabb pozíciódrift csökkentése. Ennek eredményeként stabilabb térképi megjelenítés és kiegyenlítettebb mérési pozíció áll rendelkezésre.

A szűrt pozíció a rendszer további működése során – többek között a térképi megjelenítésben és a terepi mérési folyamatban – kerül felhasználásra.

3.2. Külső GNSS/RTK vevők támogatása

Az alkalmazás támogatja a professzionális külső GNSS/RTK-vevők használatát is, ezáltal lehetőséget biztosít a hagyományos okostelefonos helymeghatározásnál lényegesen nagyobb pontosságú terepi adatgyűjtésre.

Android környezetben az integráció jelenleg az operációs rendszer Mock Location (Látszólagos hely) mechanizmusán keresztül történik.

Amennyiben a külső RTK-vevő saját alkalmazása – például Emlid vagy más gyártó megfelelő szoftvere – a telefonon látszólagos helyszolgáltatóként van konfigurálva, az MFK GeoMeasure a Flutter Geolocator rétegen keresztül képes a rendszer által biztosított korrigált pozíció használatára.

Ez az architektúra lehetővé teszi, hogy az alkalmazás a külső RTK-rendszer által szolgáltatott centiméteres pontosságú pozíciót a terepi mérési és adatgyűjtési folyamatban felhasználja.

4. Terepi navigáció és kitűzés

Az alkalmazás Stakeout modulja egy előre meghatározott célpont terepi megtalálását és kitűzését támogatja.

A felhasználó egy kiválasztott koordinátához navigálhat, miközben a rendszer valós időben számítja a célpont irányát és távolságát.

4.1. Dinamikus irányjelzés

A navigációs felületen megjelenő dinamikus nyíl a célpont irányát jelzi a telefon aktuális digitális iránytűjének felhasználásával.

A nyíl folyamatosan frissül, így a felhasználó számára közvetlen vizuális visszajelzést biztosít a célpont felé vezető irányról.

4.2. Színkódos távolságjelzés

A rendszer a célponttól való távolság alapján vizuális visszajelzést ad:

- 1,0 m felett: alapállapot,

- 1,0 m alatt: fokozott vizuális jelzés,

- 0,1 m alatt: célba érési jelzés.

A távolság 1 méteren belül centiméteres felbontásban jelenik meg.

4.3. Stakeout Check

A kitűzés ellenőrzését külön Stakeout Check funkció támogatja.

Amikor a felhasználó a célpont 2 méteres környezetébe ér, az alkalmazás lehetővé teszi egy statikus, átlagolt ellenőrző mérés elvégzését.

Az ellenőrzés dokumentálja az elméleti célpont és a ténylegesen kitűzött pont közötti eltérést, ezáltal a kitűzési folyamat mérhető és reprodukálható módon ellenőrizhető.

5. Matematikai és geodéziai számítási motor

Az MFK GeoMeasure önálló geodéziai számítási modult tartalmaz, amely a terepi adatgyűjtés mellett klasszikus mérnökgeodéziai feladatok megoldását is lehetővé teszi.

5.1. Koordinátatranszformáció és EOV

A rendszer támogatja a WGS84 alapú GNSS-koordináták hazai síkbeli koordinátarendszerbe történő transzformációját.

Az EOV-koordináták előállítása során a rendszer kezeli a megfelelő datumtranszformációt, valamint a Gauss–Krüger vetülethez kapcsolódó számításokat.

A számítás eredményeként a pontok síkbeli Y, X koordinátái közvetlenül rendelkezésre állnak a terepi alkalmazásban.

5.2. Geoidmodell és magasság

Az alkalmazás beépített hazai geoidmodellt használ az ellipszoidi és a tengerszint feletti magasság kapcsolatának meghatározására.

A rendszer az eht2014 geoidmodellt tartalmazó, 268 × 186 rácspontot tartalmazó adatállományból számítja a geoidundulációt.

A geoidkorrekció segítségével az ellipszoidi magasság:

H = h − N

összefüggéssel alakítható át a Balti alapszinthez kapcsolódó magassággá.

6. COGO – Coordinate Geometry modul

Az alkalmazás COGO modulja a klasszikus koordinátageometriai és mérnökgeodéziai számításokat mobil környezetben teszi elérhetővé.

A jelenlegi verzióban az alábbi számítási feladatok teljes körűen működnek.

6.1. Inverz geodéziai feladat

Két ismert pont koordinátái alapján meghatározható:

- a pontok közötti vízszintes távolság,

- az irányszög,

- valamint a hozzá tartozó síknegyed.

A távolság számítása:

d = √(ΔY² + ΔX²)

Az irányszög meghatározása az atan2 függvény alkalmazásával történik.

6.2. Iránymetszés

Két ismert pontból kiinduló irányszögek alapján a rendszer meghatározza a két irány metszéspontját.

A számítás a generateAngularIntersectionReport() eljáráson keresztül történik.

6.3. Ívmetszés

Két ismert pont és a hozzájuk tartozó távolságok alapján a rendszer meghatározza a két kör lehetséges metszéspontjait.

A számítás eredménye a két lehetséges pont:

M₁ és M₂

amelyek közül a geometriai feltételek és a felhasználói választás alapján meghatározható a megfelelő megoldás.

A funkciót a generateDistanceIntersectionReport() eljárás valósítja meg.

6.4. Tienstra-féle hátrametszés

A rendszer három ismert pontból, valamint a mérési pontból hozzájuk tartozó irányértékekből képes meghatározni az ismeretlen álláspont koordinátáit.

A Tienstra-féle módszer alapján az alkalmazás kiszámítja a megfelelő súlyokat:

w₁, w₂, w₃

majd ezek felhasználásával meghatározza a keresett álláspont súlyozott koordinátáit.

A számítást a generateResectionReport() eljárás valósítja meg.

6.5. Területszámítás

A COGO modul a koordinátákból Gauss-féle területszámítással is képes meghatározni poligonális alakzatok területét.

7. Terepi adatmodell, attribútumok és dokumentáció

Az alkalmazás nem kizárólag geometriai objektumok rögzítésére szolgál, hanem a terepi objektumokhoz kapcsolódó attribútumadatok kezelését is támogatja.

A felhasználó előre definiált terepi sablonok alapján rögzíthet:

- szöveges attribútumokat,

- numerikus adatokat,

- előre meghatározott kategóriákat,

- valamint fényképes dokumentációt.

A rendszer így lehetőséget biztosít arra, hogy a geometriai helyzet és az objektum leíró adatai egyetlen adatgyűjtési folyamatban kerüljenek rögzítésre.

8. Georeferált fényképezés

A terepi fényképezést integrált fotódokumentációs funkció egészíti ki.

A fényképezés pillanatában az alkalmazás a rendelkezésre álló hely- és irányinformációkat a JPEG kép EXIF metaadataiban is rögzíti.

A tárolt adatok között szerepelhet:

- GPS szélesség,

- GPS hosszúság,

- GPS magasság,

- valamint a készülék irányszöge.

Az EXIF-ben szereplő koordináták WGS84 földrajzi koordinátaként kerülnek tárolásra, összhangban az EXIF GPS-adatok szabványos formátumával.

Az EOV koordináták az exportált CSV/GeoJSON adatokban, illetve az objektumok attribútumadatai között jelennek meg.

Ez lehetővé teszi, hogy a terepi fényképek önállóan is georeferált dokumentációként használhatók legyenek.

9. PPK és nyers GNSS-adatnaplózás

Az alkalmazás fejlett GNSS-funkciói közé tartozik a nyers GNSS-megfigyelések naplózása, amely lehetőséget biztosít későbbi PPK (Post-Processed Kinematic) utófeldolgozásra.

Android környezetben a rendszer az Android GnssMeasurement API segítségével fér hozzá a rendelkezésre álló nyers GNSS-megfigyelésekhez.

A naplózás során a rendszer másodpercenként rögzíti többek között:

- időbélyeget,

- műholdazonosítót (SVID),

- műholdrendszert,

- accumulatedDeltaRangeMeters értéket,

- accumulatedDeltaRangeState állapotot,

- receivedSvTimeNanos értéket,

- CN0/jelerősségi adatot,

- carrier frequency adatot,

- time offset értéket,

- multipath indikátort.

A nyers adatok a raw_observations.log állományban kerülnek tárolásra.

A funkció különösen fontos olyan mérési kampányok esetében, amelyeknél a terepi mérés után nagyobb pontosságú GNSS-utófeldolgozás szükséges.

10. Offline-first rendszerarchitektúra

Az MFK GeoMeasure egyik alapvető tervezési elve a 100%-os offline működés.

Az alkalmazás működéséhez nincs szükség folyamatos internetkapcsolatra vagy felhőalapú felhasználói fiókra. Ez lehetővé teszi a rendszer használatát olyan terepi környezetekben is, ahol a hálózati kapcsolat nem elérhető vagy nem megbízható.

10.1. Helyi adatkezelés

A projektadatok helyi, JSON-alapú perzisztenciával kerülnek tárolásra.

A saved_projects.json állomány kezeli a projektekhez kapcsolódó adatokat, míg az offline térképi csempék és az MBTiles-alapú térképadatok kezelését az sqflite adatbázisréteg támogatja.

10.2. Offline térképhasználat

Az offline térképi adatbázisoknak köszönhetően a felhasználó előzetesen letöltött térképi adatokkal internetkapcsolat nélkül is dolgozhat.

Ez különösen alkalmassá teszi az alkalmazást:

- erdészeti felmérésekhez,

- természetföldrajzi terepgyakorlatokhoz,

- geodéziai mérésekhez,

- infrastrukturális terepi adatgyűjtéshez,

- valamint oktatási célú mérési feladatokhoz.

11. Adatimport és export

Az alkalmazás összetett térinformatikai adatkezelést biztosít, amely lehetővé teszi külső adatok betöltését és a terepen gyűjtött adatok szabványos formátumokban történő exportálását.

Támogatott térképi/adatforrások:

- DXF,

- KML,

- GPX.

A projektadatok exportálása során lehetőség van a geometriai objektumok, attribútumok, fényképek és kapcsolódó mérési dokumentációk együttes kezelésére.

Az exportálás többek között:

- ZIP-alapú projektcsomag,

- GeoJSON,

- CSV

formátumban történhet.

12. Oktatási és hallgatói modul

Az MFK GeoMeasure egyik kiemelt funkciója a mérnökgeodéziai oktatást támogató interaktív tanulási modul.

A modul célja, hogy a hallgatók ne kizárólag statikus, előre megadott számítási példákon keresztül gyakoroljanak, hanem minden feladat esetében egy új, automatikusan generált mérési-geometriai problémát kapjanak.

12.1. Valós egyetemi bázispontok

A rendszerben valós egyetemi bázispontok kerültek definiálásra, többek között:

Miskolci Egyetem – MFK

Y = 754000
X = 303000

valamint

Óbudai Egyetem – AMK

Y = 582000
X = 205000

A bázispontok valódi EOV koordinátákhoz kapcsolódnak, így az oktatási feladatok nem absztrakt, mesterséges koordinátatérben, hanem valós geodéziai környezethez kapcsolódva végezhetők.

12.2. Automatikus feladatgenerálás

A hallgatói feladatok dinamikusan, véletlenszerűen generálódnak a meghatározott bázispontok környezetében.

A feladatgenerálás során az alkalmazás új geometriai konfigurációt hoz létre, majd automatikusan meghatározza az adott feladat matematikai ground truth értékeit.

Ennek köszönhetően ugyanaz a feladattípus ismételten gyakorolható úgy, hogy az egyes feladatok paraméterei változnak.

12.3. Automatikus értékelés

A hallgató által megadott eredményeket az alkalmazás automatikusan összehasonlítja a számított referenciaértékekkel.

Az ellenőrzés kiterjedhet többek között:

- Y koordinátára,

- X koordinátára,

- távolságra,

- WCB/irányszög értékre,

- területre.

A rendszer a meghatározott geodéziai hibahatárok alapján értékeli a választ, például:

- koordináták esetében ±0,005 m,

- irányszög esetében ±0,01°.

Az értékelés eredményeként a hallgató Kiváló, Jó vagy Hiba minősítést kaphat.

A rendszer nem csupán a helyes/helytelen eredményt közli, hanem a számítás teljes matematikai levezetését is megjeleníti. Ezáltal az alkalmazás az egyszerű ellenőrző eszközből interaktív oktatási környezetté válik.

13. Oktatási és szakmai alkalmazhatóság

Az MFK GeoMeasure funkciói alapján az alkalmazás egyszerre használható terepi mérési és oktatási célokra.

A terepi komponensek lehetővé teszik a hallgatók számára a tényleges GNSS-alapú adatgyűjtés, pontfelvétel, vonal- és poligonmérés, koordinátatranszformáció, kitűzés és geodéziai számítások gyakorlását.

Az oktatási modul ezt kiegészíti automatikusan generált, ellenőrizhető számítási feladatokkal.

A két komponens együttes alkalmazása lehetőséget biztosít a mérési folyamat – számítás – ellenőrzés – visszacsatolásteljes ciklusának mobil környezetben történő megvalósítására.

14. Jelenlegi funkcionalitás összefoglalása

| Funkció | Jelenlegi állapot |
| --- | --- |
| GNSS-alapú pontfelvétel | Működik |
| Gyors mérési mód | Működik |
| Átlagolt statikus mérés | Működik |
| Digitális libella | Működik |
| Vonal- és poligonfelvétel | Működik |
| Valós idejű geometriai megjelenítés | Működik |
| Kalman-szűrés | Működik |
| Külső RTK Mock Location | Működik |
| Stakeout / kitűzés | Működik |
| Stakeout Check | Működik |
| EOV koordinátaszámítás | Működik |
| Geoidkorrekció | Működik |
| Inverz feladat | Működik |
| Iránymetszés | Működik |
| Ívmetszés | Működik |
| Tienstra-féle hátrametszés | Működik |
| Gauss-féle területszámítás | Működik |
| EXIF georeferálás | Működik |
| Nyers GNSS/PPK naplózás | Működik |
| Terepi attribútumkezelés | Működik |
| Offline térképhasználat | Működik |
| DXF/KML/GPX import | Működik |
| GeoJSON/CSV export | Működik |
| Oktatási feladatgenerálás | Működik |
| Automatikus hallgatói értékelés | Működik |

15. Jövőbeli fejlesztések

A jelenlegi, működő funkcionalitástól elkülönítve az alkalmazás további fejlesztési lehetőségeket is tartalmaz.

15.1. Közvetlen Bluetooth NMEA/RTK kliens

A következő fejlesztési lépések egyik lehetséges iránya a külső GNSS/RTK-vevők közvetlen alkalmazáson belüli kezelése.

A jelenlegi rendszer az Android operációs rendszer Mock Location mechanizmusán keresztül veszi át a külső RTK-rendszer által szolgáltatott pozíciót.

A jövőben ezt kiegészítheti egy közvetlen Bluetooth SPP/NMEA kommunikációs és parser modul, amely lehetővé tenné az RTK-vevő és az MFK GeoMeasure közvetlen kommunikációját.

15.2. Továbbfejlesztett GNSS-adatfeldolgozás

A nyers GNSS-megfigyelések meglévő naplózási lehetőségeire építve további feldolgozási és minőségellenőrzési funkciók integrálhatók.

Ennek keretében a későbbi verziókban megjelenhetnek fejlettebb mérési minőségmutatók, GNSS-megfigyelési diagnosztikai funkciók és automatizált utófeldolgozási lehetőségek.

15.3. Továbbfejlesztett oktatási rendszer

Az oktatási modul további fejlesztése lehet a feladattípusok bővítése, a hallgatói teljesítmény hosszabb távú nyomon követése, valamint összetettebb mérnökgeodéziai feladatsorok létrehozása.

A rendszer így hosszabb távon egy teljes körű mobil mérnökgeodéziai gyakorlati oktatási platformmá fejleszthető.

16. Összegzés

Az MFK GeoMeasure egy olyan integrált mobil geoinformatikai és geodéziai rendszer, amely a hagyományos terepi adatgyűjtést korszerű okostelefonos technológiákkal és geodéziai számítási algoritmusokkal kapcsolja össze.

A jelenlegi rendszerben már működő funkciók lefedik a GNSS-alapú terepi adatgyűjtést, a geometriai objektumok rögzítését, a helymeghatározási adatok szűrését, a külső RTK-rendszerek használatát, a kitűzést, az EOV-koordináták számítását, a geoidkorrekciót, a klasszikus COGO feladatokat, a nyers GNSS-adatok naplózását, a georeferált fotódokumentációt, valamint az offline térinformatikai adatkezelést.

Külön értéket képvisel az oktatási modul, amely a valós egyetemi bázispontokra épülő, dinamikusan generált feladatokkal és automatikus matematikai ellenőrzéssel kapcsolja össze a gyakorlati terepi mérés és a mérnökgeodéziai elméletoktatását.

Az alkalmazás jelenlegi állapotában ezért nem pusztán egy mobil térképező vagy GNSS-adatgyűjtő eszköz, hanem egy integrált terepi geoinformatikai, geodéziai és oktatási platform, amely a későbbi közvetlen RTK/NMEA kommunikációval és további feldolgozási funkciókkal tovább bővíthető.